Xử lý dữ liệu

- Methodology

Data

Windowing

Normalize

Detrend

Bandpass Filter

Trích xuất đặc trưng trên miền tần số

Trích xuất đặc trưng trên miền thời gian

- Bandpass Filter

-Bandpass filter dùng để lọc dải tần số (band-pass) của một tín hiệu.
Nó chỉ cho các tần số nằm giữa lowcut và highcut đi qua, và loại bỏ (giảm mạnh) các tần số thấp hơn lowcut hoặc cao hơn highcut.

-Tần số Nyquist là tần số cao nhất để có thể biểu diễn chính xác, nếu tín hiệu có tần số cao hơn tần số Nyquist, nó sẽ bị aliasing — tức là “gấp nếp” thành tần số thấp hơn và làm sai dữ liệu.

f_nyquist = fs/2

- Detrend

- Normalize

- Windowing

- Những vấn đề khi chọn đặc trưng

- Định nghĩa dễ hiểu các đặc trưng

- Max: giá trị biên độ dương cao nhất trong 1 khoảng thời gian

- Min: giá trị biên độ âm thấp nhất trong 1 khoảng thời gian

- Peak to Peak: Dải biên từ giá trị cao nhất đến giá trị thấp nhất(max-min)

- Những vấn đề khi chọn đặc trưng

- Tính dư thừa của đặc trưng (Feature Redundancy)

- Tại sao những đặc trưng ta có thể thấy rõ sự hiệu quả khi nhìn vào phổ thời gian, tần số nhưng lại cho thấy sự đóng góp rất thấp trong biểu đồ SHAP? Là vì những đặc trưng đó đã bị các đặc trưng khác “bao hàm”

- Những đặc trưng có cùng tính chất, ý nghĩa sẽ bao hàm lên những đặc trưng khác có tính chất, ý nghĩa mà ít quan trọng hơn

- Ví dụ:

    - MAX và MIN là các giá trị cực đoan (extreme). Chúng chỉ dựa trên một điểm dữ liệu duy nhất trong toàn bộ tín hiệu (có thể có hàng triệu điểm). Nếu tín hiệu "Normal" vô tình có một xung nhiễu điện (noise spike) cao bất thường, giá trị MAX của nó có thể cao gần bằng một tín hiệu lỗi, gây nhầm lẫn cho mô hình.

    - RMS và Kurtosis là các giá trị thống kê. Chúng được tính toán dựa trên tất cả các điểm dữ liệu trong tín hiệu. Do đó, chúng ổn định hơn nhiều và là "dấu vân tay" đáng tin cậy hơn để mô tả toàn bộ tín hiệu.